2023年好想你公司连续式蒸箱设备项目

招标公告

- 招标项目名称：连续式蒸箱设备

- 招标项目内容：

2.1项目简介：灰枣去核切口后，先进入蒸箱上料斗，由分料器摊平，使其在网链输送装置上均匀平铺一层。红枣进入蒸箱后进行连续式蒸制。每平方米枣重3.7kg，设备产能达到1.6吨/小时。

2.2工艺需求：车间自带蒸汽源，压力0.8mpa，需进行过滤及减压至0.1mpa。主蒸汽经分汽缸后均匀喷洒至红枣表面（多层蒸制，蒸汽管道也需铺设多层以保证蒸制均匀）。每一个班次结束后，清洗系统开始清洗工作，根据清洗能力设定清洗时长。清洗过后，清洗水汇集至蒸箱底部的料槽，经回水收集管路排放至蒸箱外部，清洗压力需达到0.8-1.2mpa。

2.3尺寸需求：设备整体设计长（外围）不能超过20米，宽度（外围）不超过4米，高度不超过2.5米（内部可多层）。

2.4蒸制时长需求：5-15分钟。

2.5设备配件需求：减压阀、不锈钢蒸汽过滤器、浮球疏水阀均需采用斯派莎克品牌；波纹管密封截止阀、Y型过滤器、气动活塞开关角阀需使用一线品牌；所有跟产品接触部件需使用食品级材质。

2.6电气部分需求：PLC、触摸屏、不锈钢电柜、电机等需使用一线品牌。

可根据以上技术需求标准对连续式蒸箱进行方案设计。

- 投标单位商资质要求：

3.1必须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，提供三证合一的《营业执照》；

3.2报名单位具有一般纳税人资质可开具增值税专用发票；

3.3通过“国家企业信用信息公示系统”，查询“企业信用信息”、“企业异常名录”、“严重违法失信名单”，并盖章提供复印件；

3.4注册资金不低于500万；

3.5公司注册时间满3年；

3.6生产制造过类似设备且能够按照好想你公司技术标准要求科学合理设计方案，并能够根据设计方案提供成熟设备可行性落地实施的视频案例介绍；

3.7不接受联合体投标；法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加此项目报名投标，法定代表人参股的企业，只允许一家参与此项目投标；

3.8需提供近三年与国内知名公司合作业绩凭证（不低于三家签订合的同复印件，保密内容可涂鸦遮盖）。

- 投标报名截止时间

2023年6月5日24时止，以邮件收到报名资料时效为准。

- 投标报名邮箱：caigou@hxnvip.com（投标内容必须包含公司有效期内资质证书、征信、企业介绍、可行性方案介绍及具有履行好想你连续式蒸箱设备项目所要求专业技术能力证明、电子版投标单位基本信息表（公告附件下载填写）等资料）。

- 报名结果审查时间：2023年6月6日-2023年6月7日

- 招标时间：2023年6月下旬，具体时间以标书为准。

- 招标形式：现场招标。

- 招标资讯：

于先生15538217905（项目方案及详细技术要求咨询）

原先生16638230011 （招标流程咨询）

好想你健康食品股份有限公司